# BÁO CÁO CÔNG VIỆC

Công việc số: 62

Mô tả công việc: Tính tốc độ của phương tiện giao thông qua video

Người thực hiện: Hạ Quang Dũng

Ngày bắt đầu: 12/12/2024

Ngày kết thúc: ___/___/2024

Ghi chú: Tạm dừng ngày 16/12/2014, tiếp tục ngày 03/01/2025 (18 ngày) để làm Job 63

NỘI DUNG TÀI LIỆU

1. Cách tính vận tốc của phương tiện thông qua các frame	3

1.1. Phát hiện đối tượng	3

1.2. Tính tọa độ tâm của bounding box	3

1.3. Theo dõi đối tượng qua các frame	3

1.4. Tính vận tốc trong pixel/frame	3

5. Chuyển đổi vận tốc từ pixel sang đơn vị thực tế	4

6. Lọc dữ liệu vận tốc (Tùy chọn)	4

7. Ghi chú và hiển thị vận tốc	4

2. DPI	4

2.1. DPI của Ảnh	4

2.2. Camera và Độ phân giải	5

a. Độ phân giải cảm biến (Megapixel)	5

b. Kích thước cảm biến	5

c. Ống kính và thông số kỹ thuật	5

d. Tốc độ và tính năng	5

3. Chuyển đổi từ Inch sang Mét	6

4. Sử dụng CSharp để check DPI của ảnh và camera	6

4.1. Kiểm tra DPI của ảnh	6

4.2. Kiểm tra DPI của Camera	7

5. Ứng dụng tính vận tốc của phương tiện	9

1. Định nghĩa bài toán	9

2. Thành phần chính trong giải pháp	9

2.1. Phát hiện đối tượng (Object Detection)	9

2.2. Theo dõi đối tượng (Object Tracking)	9

2.3. Hiệu chuẩn camera (Calibration)	9

2.4. Tính vận tốc	10

2.5. Skip Frame (Tăng hiệu suất)	10

2.6. Xuất video đầu ra	10

3. Mã nguồn	10

# 1. Cách tính vận tốc của phương tiện thông qua các frame

## 1.1. Phát hiện đối tượng

Mục tiêu: Phát hiện các phương tiện giao thông trong từng frame của video.

Phương pháp: Sử dụng mô hình YOLO để phát hiện bounding box.

Công thức: Bounding box có dạng: B = (x1, y1, x2, y2)

- x1, y1​: Tọa độ góc trên trái.

- x2, y2​: Tọa độ góc dưới phải.

## 1.2. Tính tọa độ tâm của bounding box

Mục tiêu: Xác định tâm của bounding box để theo dõi chuyển động. Tâm được biểu diễn dưới dạng

C = (Xcenter, Ycenter)

Trong đó:

- Xcenter=x1 + x22

- Ycenter=y1 + y22

## 1.3. Theo dõi đối tượng qua các frame

Mục tiêu: Kết nối bounding box của cùng một phương tiện qua các frame.

Phương pháp:

- Sử dụng thuật toán theo dõi như SORT, DeepSORT hoặc gán ID theo logic đơn giản.

- Lưu trữ lịch sử tọa độ tâm CtC_tCt​ của từng đối tượng ttt.

## 1.4. Tính vận tốc trong pixel/frame

Mục tiêu: Xác định vận tốc dựa trên sự thay đổi vị trí tâm giữa các frame.

vpixel=(x2-x1)2+(y2-y1)2Δt

Trong đó:

- x1, y1 : Tọa độ tâm ở frame trước

- x2, y2 : Tọa độ tâm ở frame sau

- Δt=skip + 1fps : Thời gian giữa hai frame

## 5. Chuyển đổi vận tốc từ pixel sang đơn vị thực tế

Mục tiêu: Biến đổi vận tốc từ pixel/frame sang m/s hoặc km/h.

Phương pháp: Dựa vào tỷ lệ chuyển đổi R (mét/pixel)

Công thức:

Vreal=Vpixel * R

Vkm/h=Vreal * 3,6

## 6. Lọc dữ liệu vận tốc (Tùy chọn)

## 7. Ghi chú và hiển thị vận tốc

# 2. DPI

## 2.1. DPI của Ảnh

DPI (Dots Per Inch) là đơn vị đo độ phân giải của ảnh, thường được sử dụng trong in ấn. Nó biểu thị số điểm ảnh trên mỗi inch của hình ảnh.

- Ý nghĩa của DPI:

  - Cao (300 DPI trở lên): Phù hợp cho in ấn chất lượng cao.

  - Thấp (72-150 DPI): Thường dùng cho hiển thị trên màn hình.

  - DPI không trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng ảnh kỹ thuật số, mà chỉ liên quan đến cách nó được hiển thị hoặc in.

- Kiểm tra và thay đổi DPI:
Sử dụng các công cụ như Photoshop, GIMP hoặc phần mềm chỉnh sửa ảnh để xem và thay đổi thông số DPI.

## 2.2. Camera và Độ phân giải

Đối với camera, yếu tố quan trọng là:

#### a. Độ phân giải cảm biến (Megapixel)

- Đây là số lượng điểm ảnh (pixel) mà cảm biến camera có thể ghi nhận. Ví dụ:

  - 12MP: Thường dùng trong điện thoại.

  - 20MP+: Thường dùng trong máy ảnh chuyên nghiệp.

#### b. Kích thước cảm biến

- Kích thước vật lý của cảm biến ảnh hưởng đến chất lượng, nhất là khi chụp thiếu sáng. Ví dụ:

  - Full-frame (35mm): Máy ảnh chuyên nghiệp.

  - APS-C, Micro Four Thirds: Máy ảnh nhỏ gọn.

#### c. Ống kính và thông số kỹ thuật

- Tiêu cự (Focal Length): Ảnh hưởng đến góc nhìn.

- Khẩu độ (Aperture): Quy định lượng ánh sáng đi vào cảm biến.

#### d. Tốc độ và tính năng

- Tốc độ chụp (Shutter Speed): Ảnh hưởng đến khả năng bắt chuyển động.

- Chế độ ISO: Ảnh hưởng đến độ nhạy sáng.

# 3. Chuyển đổi từ Inch sang Mét

Để chuyển đổi từ inch sang mét, bạn có thể sử dụng công thức sau:

1inch=0,0254 mét

Ví dụ:

- 10 inch × 0.0254 = 0.254 m

- 15 inch × 0.0254 = 0.381 m

# 4. Sử dụng CSharp để check DPI của ảnh và camera

## 4.1. Kiểm tra DPI của ảnh

Để kiểm tra DPI của ảnh trong C#, bạn có thể sử dụng thư viện System.Drawing. Đây là một thư viện cơ bản của .NET để làm việc với đồ họa, bao gồm cả đọc và xử lý ảnh.

Cách kiểm tra DPI của ảnh:

using System; using System.Drawing; class Program { static void Main() { string imagePath = "path_to_your_image.jpg"; // Đường dẫn tới ảnh của bạn using (Bitmap bitmap = new Bitmap(imagePath)) { float dpiX = bitmap.HorizontalResolution; // DPI theo chiều ngang float dpiY = bitmap.VerticalResolution; // DPI theo chiều dọc Console.WriteLine("DPI (Horizontal): " + dpiX); Console.WriteLine("DPI (Vertical): " + dpiY); } } }

- HorizontalResolution và VerticalResolution trả về giá trị DPI của ảnh theo chiều ngang và dọc. Thông thường, nếu ảnh không có thông tin DPI được lưu, các giá trị này có thể trả về mặc định (ví dụ: 96 DPI).

## 4.2. Kiểm tra DPI của Camera

Để kiểm tra DPI của camera, điều này không phải là một phép toán đơn giản như với ảnh. DPI của một camera không được xác định trực tiếp từ phần cứng như ảnh mà có thể phụ thuộc vào độ phân giải của ảnh mà camera chụp và cách hiển thị ảnh đó.

Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng các thư viện như MediaCapture API trong UWP (Universal Windows Platform) hoặc các thư viện bên ngoài như AForge.NET hoặc Emgu.CV để làm việc với camera.

Cách kiểm tra thông tin về camera trong C#:

Bạn có thể sử dụng thư viện Windows.Media.Capture trong UWP hoặc WinForms để lấy thông tin về camera.

using System; using Windows.Media.Capture; using Windows.Storage; using Windows.UI.Xaml.Controls; using System.Threading.Tasks; class Program { static async Task Main(string[] args) { // Lấy thông tin về camera (nếu dùng UWP) var camera = await GetCameraInfoAsync(); Console.WriteLine("Camera Resolution: " + camera); } static async Task<string> GetCameraInfoAsync() { var mediaCapture = new MediaCapture(); await mediaCapture.InitializeAsync(); // Ví dụ lấy thông tin độ phân giải của camera var resolution = mediaCapture.VideoDeviceController.GetAvailableMediaStreamProperties(Windows.Media.Capture.MediaStreamType.VideoPreview); return resolution.ToString(); } }

- Trong ví dụ trên, bạn cần phải triển khai một ứng dụng UWP hoặc WinForms để sử dụng các API của Windows để truy cập vào camera. Sau đó, bạn có thể kiểm tra độ phân giải và các thông số của camera.

# 5. Ứng dụng tính vận tốc của phương tiện

Hướng đi của bài toán

Bài toán này thuộc lĩnh vực xử lý hình ảnh và thị giác máy tính, với mục tiêu chính là phát hiện, theo dõi và tính toán vận tốc của phương tiện trong video. Hướng đi của bài toán được tổ chức theo các bước chính như sau:

## 1. Định nghĩa bài toán

- Đầu vào:

  - Một video giao thông.

  - Thông số chiều rộng làn đường thực tế (mét).

  - Thông tin về số frame cần bỏ qua (skip_frames).

- Đầu ra:

  - Vận tốc của từng phương tiện được phát hiện trong video, theo đơn vị km/h.

  - Video đầu ra có chú thích ID và vận tốc của từng phương tiện.

- Mục tiêu:

  - Xác định vận tốc trung bình và vận tốc tối đa của từng phương tiện trong video.

## 2. Thành phần chính trong giải pháp

### 2.1. Phát hiện đối tượng (Object Detection)

- Sử dụng mô hình YOLOv8 (từ thư viện ultralytics) để phát hiện các phương tiện.

- Mỗi phương tiện được biểu diễn bằng một bounding box (tọa độ x1, y1, x2, y2).

- Phân loại các đối tượng (xe hơi, xe tải, xe máy, v.v.) dựa trên nhãn (cls).

### 2.2. Theo dõi đối tượng (Object Tracking)

- Không sử dụng module YOLO tích hợp sẵn để theo dõi đối tượng, thay vào đó tự triển khai cơ chế gán ID cho từng phương tiện:

  - Mỗi phương tiện được so sánh với các đối tượng đã được phát hiện ở khung hình trước.

  - Gán ID mới nếu không có ID nào phù hợp (dựa trên khoảng cách giữa tâm bounding box).

### 2.3. Hiệu chuẩn camera (Calibration)

- Sử dụng chiều rộng thực tế của làn đường (mét) và chiều rộng của làn đường trong ảnh (pixel) để tính tỷ lệ pixel/mét:

meter per pixel = lane width meterslane width pixels

### 2.4. Tính vận tốc

- Dựa trên vị trí của đối tượng trong các khung hình liên tiếp và thời gian thực giữa các khung hình:

  - Tính khoảng cách di chuyển (pixel) giữa hai khung hình.

  - Chuyển đổi từ pixel sang mét bằng meters_per_pixel.

  - Tính vận tốc theo công thức:

v= distance meterstime diff​

  - Chuyển đổi vận tốc từ m/s sang km/h:

speed kmh= speed mps * 3,6

### 2.5. Skip Frame (Tăng hiệu suất)

- Bỏ qua một số khung hình để giảm tải xử lý mà vẫn đảm bảo tính toán vận tốc chính xác:

  - Tăng thời gian thực giữa các khung hình bằng:

actual_frame_time=frame_time×(skip_frames+1)

### 2.6. Xuất video đầu ra

- Ghi lại bounding box, ID, và vận tốc của từng phương tiện trong video đầu ra.

- Tạo trực quan giúp dễ dàng theo dõi kết quả.

## 3. Mã nguồn

cal_Velocity_Skipframe.py

import cv2 import numpy as np from ultralytics import YOLO class SpeedDetector: def __init__(self, model_path='yolov8n.pt', lane_width_meters=3.5, skip_frames=2): """ Khởi tạo detector skip_frames: số frame bỏ qua giữa mỗi lần xử lý """ self.model = YOLO(model_path) self.lane_width_meters = lane_width_meters self.vehicle_tracking = {} self.calibration_done = False self.meters_per_pixel = None self.next_id = 0 self.skip_frames = skip_frames def calculate_speed(self, pos1, pos2, time_diff): """ Tính vận tốc giữa 2 điểm với thời gian đã tính đến skipframe """ if not self.calibration_done: raise ValueError("Cần hiệu chuẩn trước khi tính vận tốc!") if time_diff < 0.001: return 0.0 dx = pos2[0] - pos1[0] dy = pos2[1] - pos1[1] distance_pixels = np.sqrt(dx**2 + dy**2) distance_meters = distance_pixels * self.meters_per_pixel speed_mps = distance_meters / time_diff # Giới hạn tốc độ hợp lý (0-200 km/h) speed_kmh = min(max(speed_mps * 3.6, 0), 200) return speed_kmh def process_video(self, video_path, output_path='output_video.mp4', lane_width_pixels=100): if not self.calibration_done: self.meters_per_pixel = self.lane_width_meters / lane_width_pixels self.calibration_done = True cap = cv2.VideoCapture(video_path) if not cap.isOpened(): raise ValueError("Không thể mở video!") fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS) frame_time = 1/fps if fps > 0 else 0.033 width = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)) height = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)) # Thời gian thực giữa các frame được xử lý (tính đến skipframe) actual_frame_time = frame_time * (self.skip_frames + 1) fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'mp4v') out = cv2.VideoWriter(output_path, fourcc, fps/(self.skip_frames + 1), (width, height)) frame_count = 0 processed_count = 0 while cap.isOpened(): ret, frame = cap.read() if not ret: break frame_count += 1 # Skip frames if frame_count % (self.skip_frames + 1) != 0: continue processed_count += 1 # Detect đối tượng results = self.model(frame, stream=True) current_frame_ids = set() for result in results: boxes = result.boxes for box in boxes: if int(box.cls[0]) in [2, 3, 5, 7]: x_center = (box.xyxy[0][0] + box.xyxy[0][2]) / 2 y_center = (box.xyxy[0][1] + box.xyxy[0][3]) / 2 current_pos = (x_center, y_center) # Tìm ID phù hợp nhất dựa trên khoảng cách min_dist = float('inf') matched_id = None for obj_id, data in self.vehicle_tracking.items(): if data['positions'] and processed_count - data['last_update'] < 5: last_pos = data['positions'][-1] dist = np.sqrt((last_pos[0] - x_center)**2 + (last_pos[1] - y_center)**2) if dist < min_dist and dist < 100: # Ngưỡng 100 pixel min_dist = dist matched_id = obj_id if matched_id is None: matched_id = self.next_id self.next_id += 1 self.vehicle_tracking[matched_id] = { 'positions': [], 'timestamps': [], 'velocities': [], 'last_update': processed_count } current_frame_ids.add(matched_id) track = self.vehicle_tracking[matched_id] # Cập nhật tracking track['positions'].append(current_pos) track['timestamps'].append(processed_count * actual_frame_time) track['last_update'] = processed_count # Tính vận tốc speed = 0 if len(track['positions']) >= 2: prev_pos = track['positions'][-2] prev_time = track['timestamps'][-2] current_time = track['timestamps'][-1] time_diff = current_time - prev_time speed = self.calculate_speed(prev_pos, current_pos, time_diff) track['velocities'].append(speed) # Lọc nhiễu với trung bình động if len(track['velocities']) > 3: speed = np.mean(track['velocities'][-3:]) # Vẽ boundingbox và vận tốc x1, y1, x2, y2 = box.xyxy[0] cv2.rectangle(frame, (int(x1), int(y1)), (int(x2), int(y2)), (0, 255, 0), 2) cv2.putText(frame, f'ID: {matched_id} Speed: {speed:.1f} km/h', (int(x1), int(y1)-10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 0), 2) # Xóa tracking cũ for obj_id in list(self.vehicle_tracking.keys()): if (obj_id not in current_frame_ids and processed_count - self.vehicle_tracking[obj_id]['last_update'] > 5): del self.vehicle_tracking[obj_id] out.write(frame) cv2.imshow('Vehicle Speed Detection', frame) if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break cap.release() out.release() cv2.destroyAllWindows() return self.vehicle_tracking def main(): # Khởi tạo detector với skipframe detector = SpeedDetector( lane_width_meters=3.5, skip_frames=3 # Skip 2 frames, xử lý frame thứ 3 ) video_path = 'b.mp4' tracking_data = detector.process_video( video_path=video_path, output_path='output_speed.mp4', lane_width_pixels=243 ) print("\nThống kê vận tốc:") for obj_id, data in tracking_data.items(): if len(data['velocities']) > 0: velocities = [v for v in data['velocities'] if 0 <= v <= 200] if velocities: avg_speed = np.mean(velocities) max_speed = np.max(velocities) print(f"Xe {obj_id}:") print(f" Vận tốc trung bình: {avg_speed:.1f} km/h") print(f" Vận tốc cao nhất: {max_speed:.1f} km/h") if __name__ == "__main__": main()